Diagnóstico de Infraestructura Tecnológica

Casas JUVE

1. Problema de cableado de red

Aunque el cableado se encuentra instalado, no se tiene certeza de que esté funcionando correctamente desde los puntos de conexión hacia el patch panel.

Se requiere:

- Revisión técnica del cableado existente.

- Certificación de puntos de red.

- Identificación y etiquetado de cables.

- Peinado y organización del cableado dentro del rack.

Esto permitirá garantizar estabilidad y orden en la infraestructura de red.

2. Problemas con cámaras de videovigilancia

Se detectó que:

- Algunas cámaras están conectadas.

- Otras no están conectadas.

- Algunas no cuentan con cableado.

- Los DVR de videovigilancia no están instalados.

Se requiere:

- Revisión integral del sistema.

- Instalación de DVR.

- Rehabilitación y cableado faltante.

Esto es prioritario por temas de seguridad.

3. Conectividad a Internet y WiFi

El servicio actual de Infinitum corresponde a un plan residencial. El módem instalado tiene capacidad limitada de cobertura WiFi, lo que impide que los distintos espacios alrededor del site puedan conectarse adecuadamente.

Se requiere:

- Adquisición e instalación de Access Points.

- Diseño de cobertura inalámbrica por zonas.

- Evaluación del tipo de plan de Internet contratado.

El objetivo es garantizar conectividad estable y suficiente para los usuarios.

4. Equipos de cómputo tipo gamer

Existen dos equipos de alto rendimiento que actualmente no están en uso y que, por lineamientos internos, no se utilizarán con fines recreativos.

Dado que cuentan con altas prestaciones (memoria y procesador), se propone reutilizarlos para:

- Implementar una NAS interna.

- Configurar un servidor de dominio (PDC).

- Implementar Active Directory o un servicio LDAP.

Esto permitiría centralizar usuarios, mejorar seguridad y administrar recursos tecnológicos.

5. Orden y uso correcto del site

El site actualmente se utiliza parcialmente como bodega.

Es necesario:

- Retirar objetos ajenos a la infraestructura tecnológica.

- Definir lineamientos para que el site sea exclusivamente área técnica.

Esto es clave para seguridad, orden y buenas prácticas de TI.

6. Plan de acción general

Todas estas acciones deben:

- Cotizarse.

- Priorizarse.

- Calendarizarse.

Para presentarse como un plan formal de mejora ante la Secretaría, con el objetivo de dejar operando adecuadamente la infraestructura tecnológica de Casas JUVE.